| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 1.a Stanovení relativní velikosti disperzního podílu rozptylem laserového záření |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |

Zadání: Určete pořadí tří disperzních soustav SEPHADEXU stejné koncentrace podle stoupající velikosti disperzního podílu.

Pomůcky:

Helium-neonový laser

Tři disperzní soustavy SEPHADEXU (označené A, B, C) stejné koncentrace, ale různých průměrných velikostí

Fotočlánek s držákem kyvety

Kyveta

Mikroampérmetr

Pipety, buničitá vata na vysoušení kyvety a pipet

Elektrický vysoušeč (fén)

Postup měření: Po zapnutí napájecího zdroje laseru jsme zkontrolovali, zda je kyveta suchá a čistá. Do držáku jsme zasunuli kyvetu a z mikroampérmetru jsme zapsali hodnotu fotoproudu (tento proud vznikl v důsledku okolního osvětlení).  Protřepali jsme zásobník se suspenzí A a naplnili jsme jím kyvetu. Tu jsme pak opět vložili do držáku a ihned zapsali hodnotu fotoproudu. Stejný postup jsme zopakovali i se suspenzemi B a C. Po každém měření jsme kyvetu vymyli a vysušili pomocí elektrického vysoušeče.

Naměřené hodnoty:

| Soustava | Naměřený fotoproud | Změna fotoproudu vzhledem k prázdné kyvetě |
| --- | --- | --- |
| Prázdná kyveta | 3 μA | --- |
| Suspenze A | 6,5 μA | 3,5 μA |
| Suspenze B | 7 μA | 4 μA |
| Suspenze C | 4,5 μA | 1,5 μA |

Závěr: Pořadí suspenzí podle vzrůstající velikosti disperze je: C => A => B

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 1.b Vyhodnocení elektroforeogramu vážením na analytických váhách |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |

Zadání: Určete procentuální zastoupení bílkovinných frakcí elektroforeogramu vážením

Pomůcky:

Analytické váhy

Elektroforeogram

Nůžky

Postup měření: Určili jsme nulovou polohu vah a určili citlivost vah pomocí závaží o hmotnosti 10mg. Citlivost činila 10 dílků na 10 miligramů, tj. 1 dílek na jeden miligram. Na váhu jsme umístili všechny výstřižky bílkovinných frakcí, zvážili je a naměřenou hodnotu zapsali.  Poté jsme zvážili jednotlivé frakce (albuminy,

α globulin, β globulin, γ globulin) a navážené hodnoty opět zapsali. Z těchto hodnot lze již vypočítat procentuální hodnoty jednotlivých frakcí

Naměřené hodnoty:

| Celková hmotnost | 371,2 mg | představuje 100% |
| --- | --- | --- |
| albuminy | 152,6 mg | představuje 41,1 % vzorku |
| α globulin | 28,5 mg | představuje 7,67 % vzorku |
| β globulin | 45,2 mg | představuje 12,18 % vzorku |
| γ globulin | 144,8 mg | představuje 39 % vzorku |

Závěr:

Albuminy představují 41,1 %, α globulin 7,68 %, β globulin 12,18 % a γ globulin 39 % hmotnosti vzorku. Přesnost měření lze zkontrolovat sečtením hmotností jednotlivých frakcí a porovnáním této hodnoty s celkovou naměřenou hmotností všech frakcí. V případě našeho měření došlo k chybě o velikosti 0,1 mg.

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 2.a Měření koncentrace analytické disperze absorpčním spektrofotometrem |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |

Zadání:

Určete neznámou koncentraci síranu měďnatého

Pomůcky:

Absorpční spektrofotometr SPECOL

Sada roztoků CuSO4

Kyvety

Postup:

Zapojili jsme přístroj na síťové napětí, poté jsme na něm nastavili vlnovou délku odpovídající absorpčnímu maximu (750 nm). Uzávěrku světla jsme nastavili do polohy nula. A na stupnici mikroampérmetru nastavili nulovou transparenci. Vložili jsme kyvetu s referenčním roztokem (destilovaná voda) dovnitř nástavce.

Uzávěrku světla jsme nastavili do polohy 1 a nastavili na stupnici mikroampérmetru 100 % transparenci. Do nástavce s měřičem jsme postupně vkládali roztoky o známých koncentracích a současně roztok o neznámé koncentraci a odečetli jejich extinkce.

Naměřené hodnoty:

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 2.b Spojité spektrum viditelného světla, Emisní spektrum |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |

Spojité spektrum viditelného světla

Zadání:

Určete rozsahy vlnových délek spektrálních barev

Pomůcky:

Absorpční spektrofotometr SPECOL bez měřících nástavců

Kruhové matné sklo pro pozorování barvy světla

Postup:

Zapojili jsme přístroj na síťové napětí, poté jsme na něm pomocí otočného bubínku nastavili nejmenší vlnovou délku. Uzávěrku světla jsme nastavili do polohy 1. Bubínkem jsme zvýšili vlnovou délku o 5 nm a zaznamenali barvu světla. To jsme opakovali až do vlnové délky 750 nm. Do tabulky jsme nanesli vlnové rozsahy základních spektrálních barev (fialová, modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená)

Naměřené hodnoty:

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 3.a V-A charakteristika pokožky pro střídavý elektrický proud |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |
| Podmínky během měření | t: 28°C, p: 990 hPa, vlhkost: 44 % |

Zadání:

Proveďte V-A charakteristiku pokožky pro střídavý elektrický proud

Pomůcky:

Měřící souprava PU-500 pro měření střídavých a stejnosměrných napětí

Zdroj nízkých střídavých  napětí

Dvě elektrody

Spojovací materiál, EKG-pasta, lékařský benzin a buničitá vata

Postup:

Mezi zdířkami transformátoru  jsme změřili výstupní napětí podle schématu: AG, DE, AB, DG, CG, BE, BD

Na obě elektrody jsme nanesli tenkou vrstvu EKG-pasty a pak tyto elektrody umístili na dorsální část pravé ruky (vzdálenost elektrod byla přibližně 5 cm). Na měřící soustavě jsme nastavili rozsah střídavého proudu na 100 μA a později na 1 mA. Sestrojili jsme obvod podle obrázku, propojovali jej opět pomocí zdířek a měřili protékající proud..

A    B   C

D   E    F   G

transformátor				  PU-500                     elektrody

Naměřené hodnoty:

| Zdířky | Napětí | Proud | Impedance Z (Uef/Ief) |
| --- | --- | --- | --- |
| AG | 0,86 V | 14 μA |  |
| DE | 1,8 V | 38 μA |  |
| AB | 3,6 V | 80 μA |  |
| DG | 4,6 V | 100 μA |  |
| CG | 6,2 V | 180 μA |  |
| BE | 7,3 V | 260 μA |  |
| BD | 9,4 V | 510 μA |  |

Závěr: Podobně jako v pokusu 3b se se zvyšujícím se napětím zvyšoval i probíhající proud. Při měření bylo nutné zaznamenat proud ihned po nastavení napětí (pokožka se totiž stává pro proud více průchozí)

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 3.b V-A charakteristika pokožky pro stejnosměrný elektrický proud |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |
| Podmínky během měření | t: 28°C, p: 990 hPa, vlhkost: 44 % |

Zadání:

Proveďte V-A charakteristiku pokožky pro stejnosměrný elektrický proud

Pomůcky:

Měřící souprava PU-500 pro měření střídavých a stejnosměrných proudů a napětí

Zdroj stejnosměrných  napětí

Dvě elektrody

Spojovací materiál, EKG-pasta, lékařský benzin a buničitá vata

Postup:

Na obě elektrody jsme nanesli tenkou vrstvu EKG-pasty a pak tyto elektrody umístili na dorsální část pravé ruky (vzdálenost elektrod byla přibližně 5 cm). Na měřící soustavě jsme nastavili rozsah stejnosměrného proudu na 100 μA (později jsme jej změnili na 1 mA). Zdroj jsme připojili k síti, nastavili napětí na 3 V a změřili proud protékající pokožkou. Tento postup jsme opakovali s napětími 6, 10 a 13 V.

Naměřené hodnoty:

| Napětí | Proud | Odpor |
| --- | --- | --- |
| 3 V | 120 μA |  |
| 6 V | 300 μA |  |
| 10 V | 400 μA |  |
| 13 V | 1100 μA |  |

Závěr: Se zvyšujícím se napětím se zvyšoval i probíhající proud. Při měření bylo nutné zaznamenat proud ihned po nastavení napětí (pokožka se totiž stává pro proud více průchozí

a proud jí procházející začne ihned růst)