| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 4.a Frekvenční závislost impedance pokožky |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |
| Podmínky během měření | t: 27°C, p: 973 hPa, vlhkost: 45 % |

Zadání:

Stanovte frekvenční závislost pokožky při nízkém střídavém proudu

Pomůcky:

Sinusový generátor TESLA

Měřící souprava PU-500 pro měření střídavých a stejnosměrných proudů a napětí

Dvě elektrody

Spojovací materiál, EKG-pasta, lékařský benzin a buničitá vata

Voltmetr pro měření elektrického napětí vysokých frekvencí

Postup:

Na obě elektrody jsme nanesli tenkou vrstvu EKG-pasty a pak tyto elektrody umístili na dorsální část pravé ruky (vzdálenost elektrod byla přibližně 5 cm). Na měřící soustavě jsme nastavili rozsah stejnosměrného proudu na 1 mA a na sinusovém generátoru postupně hodnoty 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000, 3000 a 5000 Hz.

Napětí sinusového generátoru jsme nastavili na 1 V a po dobu měření jsme ho na této hodnotě udržovali. Hodnoty proudů naměřených při výše uvedených frekvencích jsou zapsány v tabulce.

Naměřené hodnoty:

| Frekvence | Proud | Impedance (Uef/Ief) |
| --- | --- | --- |
| 50 Hz | 306 μA |  |
| 70 Hz | 360 μA |  |
| 100 Hz | 450 μA |  |
| 120 Hz | 470 μA |  |
| 150 Hz | 485 μA |  |
| 170 Hz | 510 μA |  |
| 200 Hz | 520 μA |  |
| 250 Hz | 550 μA |  |
| 300 Hz | 570 μA |  |
| 350 Hz | 585 μA |  |
| 400 Hz | 610 μA |  |
| 450 Hz | 640 μA |  |
| 500 Hz | 650μA |  |
| 1000 Hz | 780 μA |  |
| 3000 Hz | 1165 μA |  |
| 5000 Hz | 1274 μA |  |

Závěr: Se zvyšující se frekvencí se zvyšoval i probíhající proud.

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 4.b Základy elektroléčby |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |
| Podmínky během měření | t: 27°C, p: 973 hPa, vlhkost: 45 % |

Zadání:

Stanovte u každého posluchače ve skupině optimální intenzitu elektrického proudu v závislosti na jeho frekvenci a tvaru při aplikaci na loketní kloub.

Pomůcky:

Přístroj pro léčbu interferenčními proudy

Čtyři elektrody s přívodními kabely

Gumové pásky, suché zipy

Postup:

Na obě elektrody jsme nanesli tenkou vrstvu EKG-pasty a pak tyto elektrody umístili na dorsální část pravé ruky subjektu tak, že proti sobě byly elektrody stejně barevně označené a další dvě byly k těmto prvním umístěny kolmo. Na přístroji pro léčbu interferenčními proudy jsme nastavili typ proudu (celkem 3 typy) a pro každý proud frekvenci 10, 50 a 100 Hz. Nastavili jsme takovou hodnotu proudu, při níž subjekt ucítil v končetině slabé brnění.

Naměřené hodnoty:

| Pokusný subjekt A: Štefánek Jiří |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frekvence | Proud č. 1 | Proud č. 2 | Proud č. 3 |
| 10 Hz | 3 mA | 4 mA | 3 mA |
| 50 Hz | 4 mA | 6 mA | 4 mA |
| 100 Hz | 5 mA | 4 mA | 5 mA |

| Pokusný subjekt B: Horniaková Zuzana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frekvence | Proud č. 1 | Proud č. 2 | Proud č. 3 |
| 10 Hz | 2 mA | 4 mA | 4 mA |
| 50 Hz | 3 mA | 6 mA | 4 mA |
| 100 Hz | 4 mA | 8 mA | 4 mA |

| Pokusný subjekt C: Krofová Zuzana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frekvence | Proud č. 1 | Proud č. 2 | Proud č. 3 |
| 10 Hz | 4 mA | 4 mA | 4 mA |
| 50 Hz | 4 mA | 5 mA | 5 mA |
| 100 Hz | 4 mA | 5 mA | 5 mA |

| Pokusný subjekt D: Rocafuerte Avila Carola Cecili |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frekvence | Proud č. 1 | Proud č. 2 | Proud č. 3 |
| 10 Hz | 2 mA | 2 mA | 4 mA |
| 50 Hz | 2 mA | 2 mA | 4 mA |
| 100 Hz | 3 mA | 4 mA | 4 mA |

Závěr: Bylo zjištěno, že u jednotlivých subjektů je citlivost na pobíhající elektrický proud rozdílná.

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 5.a Měření tloušťky lidského vlasu mikroskopem |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |
| Podmínky během měření | t: 26°C, p: 1010 hPa, vlhkost: 50 % |

Zadání:

Změřte tloušťku lidských vlasů.

Pomůcky:

Mikroskop

Objektivový mikrometr

Sada podložních a krycích sklíček, nůžky, kapátko

Postup:

Připravili jsme preparáty vlasů 5 různých osob. Zkalibrovali jsme okulárovou stupnici objektivovým mikrometrem  a vypočítali, že jeden dílek okulárové stupnice je roven délce

3,8 μm. Každý vlas jsme změřili na 5 místech a vypočítali nejpravděpodobnější hodnotu a pravděpodobnou chybu výsledku.

Naměřené hodnoty:

| Vlas | Měř. 1 | Měř. 2 | Měř. 3 | Měř. 4 | Měř. 5 | Pravděpod. hodnota | Pravděpod. chyba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 68,4 μm | 53,2 μm | 60,8 μm | 49,8 μm | 53,2 μm | 57,08 μm |  |
| 2. | 83,6 μm | 79,8 μm | 72,6 μm | 87,4 μm | 81,7 μm | 81,02 μm |  |
| 3. | 117,8 μm | 114 μm | 117,8 μm | 117,8 μm | 110,2 μm | 115,52 μm |  |
| 4. | 53,2 μm | 57 μm | 60,8 μm | 57 μm | 60,8 μm | 57,76 μm |  |
| 5. | 91,2 μm | 98,8 μm | 106,4 μm | 95 μm | 95 μm | 97,28 μm |  |

Závěr: Změřili jsme tloušťky všech pěti vlasů, údaje o měření zapsali do tabulky, vypočítali nepravděpodobnější hodnoty tloušťky vlasu a pravděpodobnou chybu výsledku.

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 5.b Měření velikosti erytrocytu |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |
| Podmínky během měření | t: 26°C, p: 1010 hPa, vlhkost: 50 % |

Zadání:

Změřte tloušťku lidských vlasů.

Pomůcky:

Mikroskop

Objektivový mikrometr

Fixované obarvené nátěry periferní krve

Postup:

Zkalibrovali jsme okulárovou stupnici objektivovým mikrometrem  a vypočítali, že jeden dílek okulárové stupnice je roven délce 3,8 μm. Změřili jsme velikost 10 různých erytrocytů a z těchto výsledků jsme následně vypočítali nejpravděpodobnější hodnotu velikosti erytrocytu a pravděpodobnou chybu výsledku.

Naměřené hodnoty:

| Erytrocyt | Měření |
| --- | --- |
| 1. | 5,55 μm |
| 2. | 7,4 μm |
| 3. | 7,4 μm |
| 4. | 7,4 μm |
| 5. | 7,4 μm |
| 6. | 9,25 μm |
| 7. | 7,4 μm |
| 8 | 11,1 μm |
| 9 | 11,1 μm |
| 10 | 5,55 μm |

Průměrná velikost erytrocytu: 7,96 μm Pravděpodobná chyba:

Závěr: Změřili jsme průměr 10 erytrocytů, údaje o měření zapsali do tabulky, vypočítali průměrnou velikost erytrocytu a pravděpodobnou chybu výsledku. Průměrná velikost erytrocytu vyšla 7,96 μm, což dokazuje správnou kalibraci měření

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 6.a Měření polotloušťky |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |
| Podmínky během měření | t: , p: , vlhkost: |

Zadání:

Určete polotloušťku olova a hliníku.

Pomůcky:

Scintilační detektor, umístěný v olověném krytu, s jednoduchým válcovým kolimátorem.

Čítač impulsů.

Radioaktivní izotop zabudovaný ve stínícím bloku z olověných cihel.

Sada olověných filtrů o tloušťce 5mm.

Sada hliníkových filtrů o tloušťce 5mm.

Postup: Po zapojení přístrojů do sítě jsme nastavili dobu měření na 30 sekund. Změřili jsme počet impulsů v nepřítomnosti absorbátoru a spočítali průměrný výsledek. Postupně jsme přidávali absorbační filtry a měřili počet impulsů na čítači. Polotloušťka je pak taková tloušťka absorbátoru, při níž intenzita (počet impulsů) klesne na polovinu.

Naměřené hodnoty:

1. Bez absorbátoru: 5342 impulsů

2. Al:

| tloušťka | Počet impulsů | tloušťka | Počet impulsů |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 cm | 5676 | 5,5 cm | 5567 |
| 1 cm | 6584 | 6 cm | 5666 |
| 1,5 cm | 5163 | 6,5 cm | 6487 |
| 2 cm | 5623 | 7 cm | 6064 |
| 2,5 cm | 5178 | 7,5 cm | 5892 |
| 3 cm | 6235 | 8 cm | 5906 |
| 3,5 cm | 5601 | 8,5 cm | 5907 |
| 4 cm | 5428 | 9 cm | 6749 |
| 4,5 cm | 5459 | 9,5 cm | 5722 |
| 5 cm | 5742 | 10 cm | 6194 |

3. Pb:

| tloušťka | Počet impulsů |
| --- | --- |
| 0,5 cm | 7394 |
| 1 cm | 6769 |
| 1,5 cm | 6218 |
| 2 cm | 5258 |
| 2,5 cm | 5294 |
| 3 cm | 5202 |
| 3,5 cm | 5450 |
| 4 cm | 5401 |
| 4,5 cm | 5258 |

Závěr:

| # Praktikum z lékařské biofyziky, úkol 6.b Měření tělesné teploty termistorem |  |
| --- | --- |
| Měření provedl: |  |
| Datum praktika: |  |
| Podmínky během měření | t: , p: , vlhkost: |

Zadání:

Změřte povrchovou teplotu několika míst lidského těla

Pomůcky:

Termistor

Můstek teploměru

Zdroj napětí

Mikroampérmetr

Kádinka

Magnetická míchačka

Rtuťový teploměr

Elektrický vařič

Spojovací dráty, buničitá vata

Postup:

Termistor, zdroj napětí a mikroampérmetr jsme zapojili do můstku. Provedli jsme kalibraci termistoru pro teplotní rozmezí 25-40°C (změřili jsme hodnoty proudu, který protéká elektrickým můstkem). Po ukončení kalibrace jsme změřili u dvou osob hodnotu elektrického proudu protékajícího urč. oblastmi jejich těla a přepočítali tyto hodnoty na teplotu (pomocí kalibrace).

Naměřené hodnoty:

| t(°C) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(μA) | 18,2 | 20 | 21,4 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,1 | 25,5 | 26,2 | 27,4 | 28,5 | 29,4 | 30,1 | 31,5 | 32,2 | 33 |

Pokusný subjekt: Jiří Štefánek

| místo měření | pravá strana | levá strana |
| --- | --- | --- |
| vol. str. předloktí | 27,5 μA | 27,5 μA |
| dors. str. předloktí | 27,0 μA | 27,0 μA |
| dlaň | 27,6 μA | 27,7 μA |
| hřbet ruky | 26,5 μA | 27,2 μA |
| tvář | 29,0 μA | 29,2 μA |
| čelo | 27,3 μA |  |
| špička nosu | 27,5 μA |  |
| brada | 27,7 μA |  |

Pokusný subjekt: Zuzana Horniaková

| místo měření | pravá strana | levá strana |
| --- | --- | --- |
| vol. str. předloktí | 27,6 μA | 27,0 μA |
| dors. str. předloktí | 27,5 μA | 27,4 μA |
| dlaň | 27,5 μA | 27,2 μA |
| hřbet ruky | 26,5 μA | 26,0 μA |
| tvář | 26,5 μA | 27,0 μA |
| čelo | 27,7 μA |  |
| špička nosu | 27,0 μA |  |
| brada | 27,4 μA |  |

Závěr: Změřili jsme hodnoty proudu procházející termistorem v jednotlivých částech těla u 2 osob a tyto hodnoty jsme přepočítali na tělesnou teplotu.