Základní chirurgické nástroje, šicí materiál

chirurgické nástroje (obrázky na http://www.medin.cz )

- chirurgické nástroje mají část funkční (pracovní) a úchopovou – obě části v sebe mohou plynule přecházet (skalpel, pinseta, háky…) nebo být pohyblivě spojené (nástroje pracující střižným pohybem – nůžky, peany, disektory, jehelce…)

- podle funkční části dělíme nástroje na:

- tupé

- ostré

potřeby k šití

- šicí materiál – slouží k sešívání tkání a ke stavění krvácení (podvazy, opichy)

- jehly

- jehelce – klíšťky k uchycení jehly při šití

ad 1.) šicí materiál – dělí se:

- podle tloušťky vlákna

- podle struktury 		- monofilní (tvořený jedním vláknem)

- polyfilní (spletený na způsob lanka)

- podle vstřebatelosti	- vstřebatelný

- nevstřebatelný

nevstřebatelný materiál

a.) přírodní:	hedvábí, lněné nitě

b.) synthetický:	silon (polyamid), polyester (dakron), polypropylen

c.) anorganický:	kovové dráty

silon:	monofilní, polyfilní, orientovaný polyfilní (orsilon) – užívá se při anastomosách GIT,

ligaturách a šití kůže

dakron + PP: 	absolutně nevstřebatelná vlákna – v organismu si zachovávají svojí pevnost

prakticky neomezenou dobu, na rozdíl od silonu a hedvábí, které ztrácejí svou

pevnost a do roka ztrácejí svou funkci úplně, dakronu a PP se užívá v kardio-

vaskulární chirurgii

dráty: 	kostní chirurgie, steh šlach, resutury dehiscentních ran

vstřebatelný materiál

a.) přírodní:	catgut (z kolagenních vláken ovčí submukosy a serosy hovězích střev)

b.) synthetický:	polymery kys. glykolové nebo mléčné (v organismu se fysiologicky vyskytují, rozpouštějí

se hydrolysou)

catgut:	chemickou úpravou se ovliňuje vstřebatelnost vláken (normální – plain catgut za 8 – 12 dnů,

jednou chromovaný za 30 – 40 dnů a dvakrát chromovaný za 60 – 70 dnů), jeho původ ze

zvířecí bílkoviny však může vyvolat nesnášenlivost organismu – steh peritonea, podkoží,

žlučových a močových cest, močového měchýře, slizniční steh při dvouvrstevné anastomose

GIT

synthetické: 	šití anastomos na GIT, žlučových cestách, při uzávěru stěny břišní

ad 2.) jehly – s patentním ouškem nebo atraumatické, označují se písmeny a číslicemi, v praxi se však

používají ustálená pojmenování:

kožní jehla – půloválná, trojúhelníkového průřezu (řezací)

kulatá řezací jehla – půlkulatá, trojúhleníkového průřezu, šití fascie, svalů a hlubších vrstev

střevní (žaludeční) jehla – půlkulatá, kruhového průřezu, šití anastomos GIT

parenchymatosní jehla – půlkulatá, kruhové průřezu, co největší průměr, šití jater a ledvin

ad 3.) jehelce

- volné

- autofixní

- jehlu držíme v jehelci obvykle na rozhraní střední třetiny a třetiny k oušku (čím je jehla jemnější, tím více ji uchopíme do špice jehelce, jinak se láme), u kožních jehel a tam, kde očekáváme větší odpor při průniku tkání, držíme jehlu blíže špici (až v polovině oblouku), naopak u jehel jemných kulatých střevních či parenchymatosních blíže k oušku