Desinfekce, sterilisace

asepse – nepřítomnost choroboplodných zárodků (bakterií, virů, hub, kvasinek a plísní)

antisepse – soubor opatření a postupů, jehož cílem je zneškodňování původců nákaz na povrchu těla a sliznic a

ve tkáních

desinfekce – ničení choroboplodných zárodků (způsob vedoucí k antisepsi)

sterilisace – přímé usmrcení všech mikroorganismů v určitém prostoru nebo v určitém materiálu

pozn.: antiseptika – méně drastické léky, které se používají na kůži, sliznice a poranění

desifitientia – ničení mikrobů na neživých předmětech – od antiseptik se liší většinou jen koncentrací

desinfekce

- chemická desinfekce

- provádí se desinfekčními roztoky, které vznikají rozpuštěním odváženého (práškové – např. Chloramin) nebo odměřeného (tekuté – např. Lysetol FF) desinfekčního prostředku ve vodě (desinfekční prostředky mají svůj firemní název a jako dodávané se považují za 100 %) – při použití toho kterého prostředku je třeba řídit se návodem výrobce (zpravidla se ale používají průmyslově vyrobené roztoky, které není třeba ředit)

- způsoby provedení chemické desinfekce jsou:

- postřik

- omytí

- ponoření

- vhodné desinfekční prostředky jsou ty, které:

- jsou vysoce účinný

- snadno se používá a ředí

- působí v krátké době

- nezapáchá a nepůsobí toxicky

- nepoškozuje desinfekční materiál

- je cenově dostupný

- je třeba vědět, které mikroorganismy se na daném pracovišti vyskytují (pravidelné mikrobiologické odběry) a na základě toho se rozhodnout pro daný desinfekční prostředek (žádný však nelze užívat dlouhodobě a po 2 – 3 měsících by měl být vyměněn za jiný)

- zásady:

- provádění ve dvou etapách: mechanické očištění + vlastní desinfekci (někdy je toto umožněno spojit – desinfikovaný předmět se vloží do desinfekčního roztoku a během exposiční doby jej lze mechanicky očistit)

- předpokládáme-li znečištění předmětu biologickým materiálem (krev, moč, stolice, sputum a další exkrety či sekrety), pokládáme předmět vždy za infikovaný – pak je nutné nejprve předmět ponořit do desinfekčního roztoku s virucidním účinkem, teprve potom jej mechanicky očistit a znovu vydesinfikovat

- desinfekční prostředek volíme cíleně podle původce nákazy, materiálu desinfikovaného předmětu a stupně kontaminace

- desinfekční prostředky ředímě přesně podle návodu (nutná účinná koncentrace) – nejprve do nádoby odměrkou odměříme potřebnou dávku desinfekčního prostředku a doplníme ji do požadovaného množství vodou – většinou 0,5 – 5 %

- dodržujeme exposiční dobu (tj. dobu působení desificientia na předmět) – většinou 5 – 30 min.

- průmyslové roztoky se považují za 100 % (není-li uvedeno jinak), pracovní roztoky se připravují čerstvé a maximálně po 24 hodinách

- k práci s desinfekčními roztoky používáme ochranné rukavice (alergie)

- zlepšení účinnosti lze dosáhnout zvýšením teploty (fenolové přípravky a kvarterní amoniové base – 50 až 60oC, jodové přípravky – 35oC)

- předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se musí po desinfekci důkladně opláchnout pitnou vodou

- u desinfikovaných předmětů by měla být dodržována zásada, že jsou individualisovány (tj. slouží vždy jednomu nemocnému – např. podkladová kola)

příklady desinfekčních prostředků

- kyseliny a zásady:

Ca(OH)2			veterinární praxe

NH4OH			aktivátor chlorových desinfekčních prostředků

kys. chromsírová		laboratoř – sklo, porcelár

kys. boritá (H3BO3)		roztok 1 – 4 % (borová voda) – oční kapky

- peroxykyseliny

Persteril			povrchy, nástroje, nádobí, ruce, sliznice

- oxidační činidla

ozon			jen desinfekce vody

H2O2			0,3 – 2 % - antiseptikum – traumatologie, chirurgie, kloktadlo…

KMnO4			0,1 – 0,3 % - výplachy, antiseptikum

- halogeny

- chlorové preparáty

chlorové vápno		hrubá desinfekce

Chloramin			hrubá desinfekce

- jodové preparáty – možnost přecitlivělosti

jodová tinktura (roztok I2 v ethanolu)		antiseptikum

c.) jodorory – jod + organický nosič (nealergisují)

Jodisol					operační pole, pokožka, rány

- alkoholy

ethanol					desinfekce pokožky

triethylenglykol				páry – desinfekce prostorů

ethylenoxid					proniká přes papír, gumu, plasty – balené předměty

- aldehydy

formaldehyd					páry – prostory (neutralisace amoniakem)

- cyklické sloučeniny

fenol

lysol					hrubá desinfekce, prádlo

chlorfenoly

- kvarterní amoniové base

Ajatin					ruce, předměty, antiseptikum

Septonex					ruce, předměty, antiseptikum

desinfekce rukou před operací

- 2 – 5 minutové mytí rukou až po loket pomocí mýdla (nejlépe hexachlorfenonového) a kartáče

- osušení

- 1 – 2 minutové ponoření rukou do desinfekčního roztoku  (Persteril, Sterilium, Spitaderm)

desinfekce operačního pole

- předoperační koupel

- holení

- obklady s desinfekčním roztokem (2 % Persteril)

- na operačním sále očištění operačního pole benzinem

- očištění nejméně dvakrát opakujeme Jodisolem nebo Ajatinem (u cévních a kostních operacích se používá jodové tinktury) – nutno zjistit, není-li pacient alergický na jod

přibližné odměřování:

kávová lžička		  5 ml		5 g prášku

polévková lžíce		10 ml	            10 g prášku

- fysikální desinfekce

- var za atmosférického tlaku po dobu nejméně 30 minut

- var v přetlakových nádobách po dobu nejméně 20 minut

- desinfekce v přístrojích při teplotě vyšší než 90oC

- UV záření

- filtrace, žíhání, spalování

sterilisace

- předchází jí předsterilisační příprava (desinfekce, mytí, oplach a vysušení přemětů určených ke sterilisaci, vložení do vhodných obalů, které chrání po kontaminaci po sterilisaci), samotná sterilisace probíhá ve sterilisátorech (autoklávy, horkovzdušné sterilisátory atd.), sterilisační proces a jeho účinnost jsou kontrolovány biologickými i nebiologickými indikátory

- o sterilisaci se provádí záznam, sterilisovaný materiál se po vyjmutí označí datem

- fysikální sterilisace

thermický sterilisační cyklus probíhá v následujících fázích:

- fáze přípravná (předsterilisační fáze – očištění, zabalení a vložení do sterilisátoru

- fáze vlastní sterilisace:

- doba vyhřívací

- doba exposiční

- doba ochlazování

- fáze konečná

sterilisace vlhkým teplem v parních přístrojích (autoklávech)

sterilisace varem ve vodě pod tlakem

sterilisace horkým vzduchem (horkovzdušné sterilisátory)

sterilisace zářením (radiace - -záření v dávce 25 kGy)

- chemická  sterilisace – předměty, které nelze sterilisovat fysikálně (plasty, guma…), sterilisačním médiem

jsou plyny, po ukončení sterilisace je nutno je odstranit odvětráním

sterilisace ethylenoxidem

sterilisace formaldehydem

zásady pro zacházení se sterilním materiálem

- k manipulaci přistupujeme s umytýma rukama a v čistém pracovním odevu, popř. v obličejové masce

- sterilní materiál vyjímáme z bubnu nebo obalu až těsně před jeho použitím, buben po vyjmutí materiálu okamžitě uzavřeme

- sterilní materiál z bubnu vyjímáme jen sterilními kleštěmi (jsou uloženy v toulcích na sucho, do toulce patří jen jedny kleště, nejméně 2 krát denně vyměníme toulec i kleště za nové, sterilní)

- sterilisovaný obsah bubnů pokládáme za sterilní po dobu 48 hodin – pak je nutná resterilisace (po otevření bubnu je však nutno resterilisovat po 24 hodinách)

- sterilní předmět, který vyjmeme z bubnu nebo z obalu, nesmíme vrátit zpátky, i když nebyl použit